Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1. | Назва предмета закупівлі | Закупівля основних засобів код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (зварювальні генератори) Зварювальний генератор - 10 шт. з комплектуючими : Кабель зварювальний - 500 м Штекер кабельний - 20 шт. Електротримач – 10 шт. Клема маси – 10 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Для забезпечення потреб Замовника, сталої роботи підприємства КП «ТКЕ» ЧМР, виконання ремонтних робіт, відновлювальних робіт та швидкого реагування на виникнення аварійних ситуацій – виникла необхідність придбати основні засоби - зварювальні генератори з необхідними комплектуючими. Товар планується придбати в рамках підготовки до опалювальних сезонів, своєчасного виконання робіт з ремонту теплових мереж після гідравлічних випробувань, аварійних, поточних, капітальних ремонтів магістральних, розподільчих (опалення та гарячого водопостачання) теплових мереж, ліквідації аварійних пошкоджень мереж і систем опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, аварійного ремонту обладнання центральних теплопунктів. Технічні параметри: Зварювальний генератор Об’єм циліндра 389 – 390 см куб., макс. потужність не менше 9.6кВт/13к.с., ємність бака не менше 6,1 л, вага не більше 88 кг Двигун: Тип: - OHV, одноциліндровий, 4-тактний, повітряне охолодження; Об'єм циліндра: 389 – 390 [см³]; Максимальна потужність: не менше 13,0[к. с.] / 9, 6 к Вт Паливо: неетилований бензин; Ємність бака: не менше 6,1[л]; Вага: 31,0[кг]; Пуск: ручний; Споживання: не більше 313 [г/кВт-год]. Генераторна установка: Тип: з щітками, для зварювання постійним струмом; Зварювальний струм: 40 ... 220[А]; Зварювальна напруга: 21,5 ... 28,8[В]; Пускова напруга: 73[В]; Максимальний зварювальний струм: не менше 200[А]; Робочий цикл зварювання: 10[хв]; 200[А] - 35%, (3,5 хвилини зварювання / 6,5 хвилин пауза); 170 [А] - 60%, (6,0 хвилин зварювання / 4,0 хвилини паузи); 130[А] - 100%, (можна зварювати без пауз). Максимальний діаметр електрода: 4,0[мм]; Напруга: 400[В] (3~) / 230[В] (1~); Частота: 50[Гц]; Максимальна потужність: 6,5[кВА] (3~) / 3,5[кВА] (1~); Cos f: 0,8 (3~) / 1 (1~); Швидкість: не більше 3000 [об/хв]; Габаритні розміри: не більше 820×548×568[мм] (Д × Ш × В); Вага: не більше 88[кг]. Комплектність постачання: - двигун - 1 шт; - альтернатор nsm WS 220 TDC - 1 шт; - iнструкція з експлуатації; - гарантійний талон; - лист технічного обслуговування; - сертифікати на двигун, альтернатор. Кабель зварювальний КГ 1*16 Штекер кабельний ABIPLUG, ABI-CM, 35-50, D12 (байонет) Електротримач DE-2200 Клема маси МК-250 Зварювальні генератори з вказаними технічними характеристиками (один генератор з подібними параметрами в наявності у Замовника) зарекомендували себе в процесі експлуатації, демонструючи високу надійність, стійкість до перевантажень та стабільну роботу за різних погодних умов. Дане обладнання має відповідати пункту 29-1 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», за якою ступінь локалізації виробництва - показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі – не менше 25% (постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 р. № 861 та лист Мінекономіки від 30.08.2022 р. № 3323-04/62315-06). |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розрахунок очікуваної вартості товарів було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: методом порівняння ринкових цін (метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме з отриманих цінових пропозицій). На підставі отриманих цінових пропозицій визначено очікувану вартість предмета закупівлі - 1 322 910,27 грн. з ПДВ. |